A1检波板指令（V3版本）

1、总体约定

总线类型：Classic CAN / CAN FD（OTA 数据帧支持 8 或 64 字节）

默认帧长度：8 字节（OTA 数据帧除外）

请求帧 Byte0：目标 Node ID，0xFF 表示广播

常规响应帧 ID：nodeId

常规响应帧 Byte0：命令字低字节（如 0x114 响应为 0x14）

常规响应帧 Byte1：结果码（0x00 成功，0x01 失败；部分命令有扩展状态）

2、A1 flash管理

2.1内部 Flash（STM32G431，128KB）

| 区域 | 地址范围 | 大小 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bootloader / 预留区 | 0x08000000 ~ 0x08003FFF | 16KB | 当前应用工程不占用；应用链接起始地址为 0x08004000 |
| 应用固件区 | 0x08004000 ~ 0x0801CFFF | 100KB | 当前 A1PAnt 应用固件区；OTA 完成后目标写入区 |
| OTA 标志页 | 0x0801D000 ~ 0x0801D7FF | 2KB | 保存 OTA 元数据标志（magic / size / crc / storage） |
| SN 存储页 | 0x0801D800 ~ 0x0801DFFF | 2KB | 保存 SN；当前格式为“长度 + 可打印 ASCII 字符串内容”，写入长度 1-61 字节 |
| Node ID 存储页 | 0x0801E000 ~ 0x0801E7FF | 2KB | 保存 Node ID；当前有效数据为 1B |
| 预留页 | 0x0801E800 ~ 0x0801FFFF | 6KB | 当前代码未使用 |

2.2外部 Flash（W25Q16，2MB，地址 0x000000 ~ 0x1FFFFF）

| 区域 | 地址范围 | 大小 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| OTA 缓冲区 | 0x000000 ~ 0x018FFF | 100KB | OTA 升级数据暂存区；大小与内部应用固件区一一对应 |
| H 接收校准区 | 0x019000 ~ 0x04AFFF | 200KB | H 通道接收校准 |
| V 接收校准区 | 0x04B000 ~ 0x07CFFF | 200KB | V 通道接收校准 |
| H 发射校准区 | 0x07D000 ~ 0x0AEFFF | 200KB | H 通道发射校准 |
| V 发射校准区 | 0x0AF000 ~ 0x0E0FFF | 200KB | V 通道发射校准 |
| 天线校准接收 H 区 | 0x0E1000 ~ 0x0F9FFF | 100KB | 天线校准接收 H |
| 天线校准接收 V 区 | 0x0FA000 ~ 0x112FFF | 100KB | 天线校准接收 V |
| 天线校准发射 H 区 | 0x113000 ~ 0x12BFFF | 100KB | 天线校准发射 H |
| 天线校准发射 V 区 | 0x12C000 ~ 0x144FFF | 100KB | 天线校准发射 V |
| VCO 校准区 | 0x145000 ~ 0x15DFFF | 100KB | VCO 校准数据 |
| 预留 / 可用区 | 0x15E000 ~ 0x1FFFFF | 648KB | 当前未分配，可用于后续扩展 |

2.3补充说明

| SN和Node ID | 0x101 / 0x102 / 0x106 访问的是内部 Flash 中的 SN / Node ID 区域 SN 当前按可打印 ASCII 原始字符串存储，写入长度 1-61 字节 |
| --- | --- |
| 校准分区结构 | H/V 接收校准区、H/V 发射校准区都采用相同结构 每个 200KB 校准区的前 4KB 为信息头区，后 196KB 为数据区 天线校准接收 H/V、天线校准发射 H/V、VCO 校准这 5 个新分区当前只定义固定地址范围，本文档暂不规定其内部数据格式 例如 H 接收校准区： 信息头区：0x019000 ~ 0x019FFF 数据区：0x01A000 ~ 0x04AFFF |
| OTA升级 | 0x117 / 0x118 / 0x119 / 0x11A 访问的是外部 Flash OTA 命令 0x1A0 ~ 0x1A3 使用外部 Flash 的 OTA 缓冲区配合内部 Flash 应用区完成升级 |

3、CAN

| 帧头 | 说明 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 0x101 | 读取 SN： Byte0：Node ID； 若 SN 尚未写入，或 Flash 中的 SN 数据损坏，不满足可打印 ASCII 约束，则返回长度 0； | 帧头：Node ID； Byte0：0x01； Byte1：0x00； Byte2：SN 字符串长度（0-61）； Byte3：SN 字符串内容（不带\0）； |
| 0x102 | 写 Node ID： Byte0：Node ID； Byte1：是否复位（1-复位，其他-不复位）； Byte2：新 Node ID； 当前实现仅允许写入1-40，其他值会直接返回 0x02；Node ID 存放在 SN 页之后的独立 Flash 页；固件启动时如果从 Flash 读到非法Node ID，会回退到默认值1； | 帧头：Node ID； Byte0：0x02； Byte1：结果（0-ok，1-fail，2-参数错误）； Byte2：当前 Node ID（成功时为写入后的新值）； |
| 0x106 | 写 SN： Byte0：Node ID； Byte1：SN 字符串长度（1-61）； Byte2：SN 字符串内容（不带结尾 \0）； SN 按可打印 ASCII 原始字符串读写，写入长度 1-61 字节；执行 0x106 前必须先通过 0x107 进入 SN 写入态；0x106 / 0x107 / 0x108 都不接受广播帧，必须单播到目标节点；推荐流程：0x107("gts") -0x106(写 SN) -0x108("exit")； | 帧头：Node ID； Byte0：0x06； Byte1： 0x00：成功 0x01：写 Flash 失败或回读不一致 0x02：参数错误 0x04：当前在 OTA 态，拒绝 0x05：当前在校准保存态，拒绝 0x06：当前不在 SN 写入态； Byte2：写入后 SN 字符串长度（失败时为 0）； Byte3：写入后 SN 字符串内容（失败时为空）； |
| 0x107 | 进入 SN 写入状态： Byte0：Node ID； Byte1-3：ASCII 口令 gts； | 帧头：Node ID； Byte0：0x07； Byte1： 0x00：进入 SN 写入态成功 0x02：密码错误或长度不足 0x04：当前在 OTA 态，拒绝 0x05：当前在校准保存态，拒绝 0x07：当前已在 SN 写入态； |
| 0x108 | 退出 SN 写入状态： Byte0：Node ID； Byte1-4：ASCII 口令 exit； | 帧头：Node ID； Byte0：0x08； Byte1： 0x00：退出 SN 写入态成功，状态切回空闲态 0x02：密码错误或长度不足 0x04：当前在 OTA 态，拒绝 0x05：当前在校准保存态，拒绝 0x06：当前不在 SN 写入态； |
| 0x103 | 读取版本： Byte0：Node ID； | 帧头：Node ID； Byte0：0x03； Byte1：0x00； Byte2-4：版本号 major.minor.patch； |
| 0x104 | 复位： Byte0：Node ID； 响应发送后立即复位 MCU。 | 帧头：Node ID； Byte0：0x04； Byte1：0x00； |
| 0x105 | LED 控制： Byte0：Node ID； Byte1：0x00 停止闪烁，0x01 启动闪烁； Byte2-3：闪烁周期（ms，0 按 1000ms 处理）； 当前实现中，Byte1 非 0x00/0x01 时不执行动作，但仍返回成功。 | 帧头：Node ID； Byte0：0x05； Byte1：0x00； |
| 0x110 | 采样控制： Byte0：Node ID； Byte1：保留； Byte2：采样时长（ms，8bit）； Byte3：模式（0 定时，1 触发，2 缓冲）； Byte4-5：触发阈值； Byte6-7：触发超时（ms）； | 帧头：Node ID； Byte0：0x10； Byte1：0x00 成功，0x01 失败（如 OTA/校准/SN 写入态拒绝）； Byte2-3：H 平均值； Byte4-5：V 平均值； Byte6：模式回显； Byte7：状态； Byte7 状态说明： 0x00：定时/缓冲模式完成 0x01：触发模式已触发 0x02：触发模式超时未触发； |
| 0x111 | 开关控制： Byte0：Node ID； Byte1-6：SW1-SW6； 取值规则： 0/1：写入对应开关； >=2：保持当前状态； | 响应： Byte0：0x11； Byte1：0x00； |
| 0x112 | 停止采样： Byte0：Node ID； | 帧头：Node ID； Byte0：0x12； Byte1：0x00 成功，0x01 当前不在采样态； |
| 0x113 | 衰减器手动设置： Byte0：Node ID； Byte1：ATT1（0-15）； Byte2：ATT2（0-15）； Byte3：ATT3（0-15）； Byte4：ATT4（仅支持 0/7/8/15）； Byte5：ATT5（仅支持 0/7/8/15）； Byte6：ATT6（0/1，前级带 1.7G 滤波器）； Byte7：ATT7（仅支持 0/7/8/15）； 取值规则： ATT1/2/3：>=16 时保持当前状态 ATT4/5/7：仅 0/7/8/15 生效，>=16时保持当前状态 ATT6：>=2 时保持当前状态 | 帧头：Node ID； Byte0：0x13； Byte1：0x00； |
| 0x114 | VCO 输出控制帧（单通道）： Byte0：Node ID（0xFF 广播）； Byte1：输出选择（0 关闭输出，1 V 通道，2 H 通道）； Byte2-5：基准频率（KHz）； Byte6：LMX 输出功率（0-63，原始寄存器值）； Byte7：保留（发送 0x00，固件忽略）； 当 0x115 设为宽带模式时，会叠加频偏得到实际输出频率；配置 LMX 频率、按 Byte6 设置 LMX 输出功率并使能输出；整机输出功率可同时通过 Byte6的 LMX 功率和 0x113 衰减器档位调节 | 帧头：Node ID； Byte0：0x14； Byte1：结果（0 成功，1 失败）； Byte2：输出选择回显（0/1/2）； Byte3-6：实际频率（KHz）； Byte7：LMX 输出功率回显（0-63）； |
| 0x115 | 发射宽带配置帧： Byte0：Node ID（0xFF 广播）； Byte1：带宽（MHz）； Byte2：工作模式（0 中心频点，非 0 视为宽带）； Byte3-7：40bit 掩码； 掩码位定义（低位到高位）： bit0=1H，bit1=1V，bit2=2H，bit3=2V，...，bit38=20H，bit39=20V 同一天线 H/V 同时为 1 时，默认保留 H、清除 V | 帧头：Node ID； Byte0：0x15； Byte1：0x00； Byte2：工作模式回显（0/1）； Byte3：当前节点 V 选择状态（0/1）； Byte4：当前节点 H 选择状态（0/1）； |
| 0x116 | 温度读取： Byte0：Node ID Byte1：是否读取检波温度（0/1） Byte2：是否读取 MCU 内温（0/1） | 帧头：Node ID； Byte0：0x16 Byte1：0x00 成功，0x01 参数非法 Byte2-3：检波温度 Byte4-5：MCU 温度 Byte6-7：保留 |
| 0x117 | 外部 Flash 信息： Byte0：Node ID； 为兼容现有上位机解析，0x117 的 Byte30-35 仍以“扩展校准总区”形式返回，即 0x0E1000 ~ 0x15DFFF 总计 500KB | 帧头：Node ID；响应（48B）： Byte0：0x17； Byte1：0x00 成功，0x01 失败； Byte2-4：JEDEC ID； Byte5：状态寄存器1； Byte6-8：OTA 分区起始地址； Byte9-11：OTA 分区大小； Byte12-14：H 通道接收校准分区起始地址； Byte15-17：H 通道接收校准分区大小； Byte18-20：H 通道发射校准分区起始地址； Byte21-23：H 通道发射校准分区大小； Byte24-26：V 通道发射校准分区起始地址； Byte27-29：V 通道发射校准分区大小； Byte30-32：扩展校准分区起始地址（覆盖天线校准接收 H/V、天线校准发射 H/V、VCO 校准）； Byte33-35：扩展校准分区总大小； Byte36-38：其余可用分区起始地址； Byte39-41：其余可用分区大小； Byte42-44：V 通道接收校准分区起始地址； Byte45-47：V 通道接收校准分区大小； |
| 0x118 | 外部 Flash 擦除： Byte0：Node ID； Byte1-3：起始地址（24bit）； Byte4-6：擦除长度（24bit，必须按 4KB 对齐）； Byte7：保留； | 帧头：Node ID； Byte0：0x18； Byte1： 0x00 成功 0x02 参数错误 / 地址非法 / 擦除失败 0x04 当前处于 OTA 状态 0x05 当前未进入校准保存状态； Byte2-4：回显起始地址； Byte5-7：回显擦除长度； |
| 0x119 | 外部 Flash 写入： Byte0：Node ID； Byte1-3：写入地址（24bit）； Byte4-N：数据； 支持 Classic CAN 小块写入，也支持 CAN FD 64B 帧写入（单帧最多 60B 数据） | 帧头：Node ID； Byte0：0x19； Byte1： 0x00 成功 0x02 参数错误 / 地址非法 / 写入失败 0x04 当前处于 OTA 状态 0x05 当前未进入校准保存状态； Byte2-4：回显写入地址； Byte5：本帧写入数据长度； Byte6-7：保留； |
| 0x11A | 外部 Flash 读取： Byte0：Node ID； Byte1-3：读取地址（24bit）； Byte4：读取长度（1-58）； Byte5-7：保留； | 帧头：Node ID； 响应成功（64B）： Byte0：0x1A； Byte1：0x00； Byte2-4：回显读取地址； Byte5：实际返回长度； Byte6：数据内容； 响应失败（8B）： Byte0：0x1A； Byte1： 0x02 参数错误 / 地址非法 / 读取失败 0x04 当前处于 OTA 状态 0x05 当前未进入校准保存状态； |
| 0x11B | 接收功率查询： 请求（12B，CAN FD）： Byte0：Node ID； Byte1-3：频率（KHz，24bit）； Byte4：采样时间（ms）； Byte5：采样模式（与 0x110 一致：0 定时，1 触发，2 缓冲）； Byte6-7：触发阈值（与 0x110 一致）； Byte8-9：触发超时（ms，与 0x110 一致）； Byte10： Bit0：是否补偿天线接收校准数据（0 不补偿，1 补偿） Bit1-7：保留 Byte11：保留 固定使用 12B CAN FD 请求；命令内部先执行一次 0x110 同等采样流程，再将采样得到的 H/V ADC 平均值换算为功率；功率换算分别从 H/V 接收校准分区读取对应通道的检测校准数据；使用头信息定位频率/功率网格；对 H/V ADC 曲线按频率插值；再按目标 ADC 反查功率；若 Byte10 Bit0=1，则继续从天线接收补偿分区读取 H/V 对应频点的补偿值 compensation_db 开启补偿后的返回值为：power_compensated = power_raw + compensation_db；若 Byte10 Bit0=0，则不读取天线补偿分区，行为与当前版本一致 | 帧头：Node ID；响应（8B）： Byte0：0x1B； Byte1： 0x00 成功 0x01 采样失败 / 当前处于 OTA、校准保存或 SN 写入态 0x02 校准数据非法 / 未写入 / 请求参数非法； Byte2-3：H 功率（dBm * 100，int16，大端）； Byte4-5：V 功率（dBm * 100，int16，大端）； Byte6：采样模式回显； Byte7：采样状态（与 0x110 相同：0 完成，1 触发，2 超时）； |
| 0x11C | 发射功率配置： 请求（12B，CAN FD）： Byte0：Node ID； Byte1：输出选择（0 关闭输出，1 V 通道，2 H 通道）； Byte2-5：目标频率（KHz，32bit，大端）； Byte6-7：目标功率（dBm * 100，int16，大端）； Byte8：GPS 标志（0 非 GPS，非 0 表示 GPS）； Byte9： Bit0：是否补偿天线发射校准数据（0 不补偿，1 补偿） Bit1-7：保留； Byte10-11：保留； Byte1 = 0 时，行为与 0x114 的“关闭输出”一致，关闭 LMX 输出并返回成功；Byte1 = 1/2 时，固件先按 0x114 同等逻辑切换 V/H 输出路径并配置频率，LMX 输出功率固定为最小档 0；若 Byte9 Bit0=1，则先从对应极化的天线发射补偿分区读取该频点补偿值 compensation_db；开启补偿后的功率搜索目标为：target_search = target_requested + compensation_db 随后从外部 Flash 发射校准分区读取对应极化的 *_stage.bin；按目标频率插值获取参考输出功率与各级衰减器实测衰减量； 在当前硬件约束下搜索最佳衰减组合： ATT1/ATT2/ATT3：0 ~ 15 ATT4/ATT5/ATT7：0 / 7 / 8 / 15 ATT6 由 GPS 标志固定决定： Byte8=0：ATT6 固定为 0，功率计算不考虑这级 30 dB Byte8!=0：ATT6 固定为 1，功率计算固定考虑这级 30 dB 计算得到最接近目标功率的衰减器配置后，直接下发到板上；若 Byte9 Bit0=0，则不读取天线补偿分区，行为与当前版本一致；0x11C 用于发射校准后的功率闭环验证，定位上对应“发射侧的 0x11B”；其中 0x114 负责“开关输出 + 配频”，0x11C 负责“开关输出 + 配频 + 依据校准表自动配衰减”；若当前频点只有单级校准数据，固件会基于插值/缺省值做最佳近似 | 帧头：Node ID；响应（16B）： Byte0：0x1C； Byte1：结果； 0x00：成功 0x01：路径切换 / LMX 配置失败 0x02：参数非法或未找到可用发射校准数据 Byte2：输出选择回显（0 / 1 / 2）； Byte3-6：实际输出频率（KHz，32bit，大端）； Byte7：ATT1； Byte8：ATT2； Byte9：ATT3； Byte10：ATT4； Byte11：ATT5； Byte12：ATT6； Byte13：ATT7； Byte14-15：预测输出功率（dBm * 100，int16，大端）； 未开启天线补偿时：为发射校准表预测功率； 开启天线补偿时：为扣除天线补偿后的最终预测功率； |
| 0x120 | 进入校准保存状态： Byte0：Node ID； | 帧头：Node ID； Byte0：0x20； Byte1： 0x00 进入校准保存态成功 0x04 当前在 OTA 态，拒绝 0x05 当前已在校准保存态 0x07 当前在 SN 写入态，拒绝； 备注：该命令仅用于进入/确认校准保存态。进入后允许 0x118/0x119/0x11A 擦写读校准 Flash。 |
| 0x121 | 退出校准保存状态： Byte0：Node ID； probe-web 写入校准数据并完成回读校验后，会自动发送该命令退出校准保存态。；退出后普通采样、功率查询和 OTA 准备等命令可正常执行。 | 帧头：Node ID； Byte0：0x21； Byte1： 0x00 退出校准保存态成功，状态切回空闲态 0x04 当前在 OTA 态，拒绝 0x06 当前不在校准保存态 |
| 0x1A0 | OTA 准备： Byte0：Node ID； Byte1-3：目标版本号； | 帧头：Node ID； Byte0：0xA0； Byte1： 0x00 可进入 OTA（并切换到 OTA 态） 0x03 版本一致，无需升级 0x04 当前在 OTA 态 0x05 当前在校准保存态 0x07 当前在 SN 写入态； |

4、OTA数据通道命令

| 帧头 | 说明 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 0x1A1 | OTA 开始： Byte2-3：页号； | 帧头：Node ID； Byte0：0xA1； Byte1：0x00 成功，0x01 失败； |
| 0x300-0x3FF | OTA 数据块： ID：0x300 + blockNum； Data：块数据； 兼容 8B Classic CAN； 推荐 64B CAN FD（无 BRS）； | 帧头：0x400 +Node ID； Byte0：blockNum； Byte1：0x00 成功，0x01 失败； |
| 0x1A3 | OTA 完成： ID：0x1A3； Byte1：完成后是否复位（1 复位）； Byte2-3：CRC； Byte4-7：总长度； | 帧头：Node ID； Byte0：0xA3； Byte1：0x00 成功，0x01 校验失败； 备注：完成后状态切回 IDLE；若请求复位且校验成功则执行系统复位。 |